毕业设计（论文）文献综述

林予昊 指导教师：黄睿 中国民航大学

题目：面向车辆违章检测的 YOLO 与单目 3D 目标检测技术综述

摘要：传统车辆违章视觉检测方法受光照、遮挡及 2D 目标检测中透视变换问题的影响，存在检测精度与环境鲁棒性不足的缺陷。为此，本研究旨在构建基于 YOLO 系列算法的 3D 车辆检测与车道识别一体化判定系统。该系统以提升视觉检测精准性与鲁棒性为基础目标，通过融合深度学习视觉模型与 3D 空间信息，解决 2D 检测的透视误差、遮挡敏感等关键问题；以违章行为自动化判定为核心目标，建立车辆位置与车道结构的关联分析机制，实现应急车道占用等违章行为的规范化判定，同时开发轻量化桌面端应用并提供可复用的技术框架。

本文综述了相关技术研究现状：传统目标检测领域中，2005 年后 HOG、DPM 等基于梯度的算法成为主流，但存在特征依赖手工设计、泛化能力有限等不足；深度学习驱动的目标检测技术实现了跨越式发展，CNN 的自动特征提取能力奠定了技术基础，RCNN 开创了两阶段检测范式，YOLO 则以单阶段端到端检测模式大幅提升效率，成为实时检测场景的核心技术；单目 3D 目标检测因硬件成本低、部署便捷受到关注，虽面临深度信息缺失带来的诸多挑战，但通过几何约束、深度估计辅助及端到端学习等技术路线已取得一定进展。

综上，以 YOLO 为代表的 2D 目标检测算法为车辆违章自动化检测提供了可靠基础，而 3D 检测技术的拓展能进一步丰富空间信息，提升违章判定的准确性。本研究整合上述先进技术，为车辆违章自动化检测提供有效解决方案。

关键词：车辆违章检测、YOLO、目标检测、单目 3D 目标检测

一、研究背景

- 传统车辆违章检测的视觉手段中，传统视觉检测受光照、遮挡及 2D 目标检测中透视变换问题的影响，存在检测精度与环境鲁棒性不足的问题。针对上述问题，本研究旨在构建基于 YOLO 系列算法的 3D 车辆检测与车道识别一体化判定系统。以 “提升视觉检测精准性与鲁棒性” 为基础目标，通过融合深度学习视觉模型与 3D 空间信息，解决 2D 检测存在的透视误差、遮挡敏感等关键缺陷；以 “违章行为自动化判定”为核心目标，建立车辆位置与车道结构的关联分析机制，实现应急车道占用等违章行为的规范化判定。在此基础上，开发轻量化桌面端应用，同时为其他交通违章场景的自动化识别提供可复用的技术框架

- 研究现状

2.1 传统目标检测算法

- 传统目标检测的发展中，2005年后基于梯度的特征表示方法成为主流，而HOG与DPM算法是该阶段的核心里程碑，推动传统目标检测技术走向成熟。

2.1.1 HOG（Histogram of Oriented Gradient）方向梯度直方图特征提取算法

2005年，Dalal和Triggs提出HOG算法，并将其与SVM（支持向量机）结合，成功应用于行人检测任务。该算法的核心逻辑是通过计算每个像素的梯度幅值与梯度方向，并以梯度幅值为权重，统计每个cell内不同梯度方向区间的像素贡献度，构建该cell的一维梯度方向直方图。梯度幅值的核心作用是强化边缘区域（灰度变化剧烈处幅值更大）的贡献，弱化平坦区域（幅值小）的干扰。该算法通过局部梯度分布精准刻画目标形状，为后续目标检测算法奠定了“梯度特征应用”的基础。

2.1.2 DPM（Deformable Parts Model）可变形部件模型算法

在HOG+SVM方法验证梯度特征有效性后，Felzenszwalb于2008年提出DPM，进一步解决了目标形变带来的检测难题。作为基于部件的检测框架，DPM的核心创新在于“分部件建模”：将目标拆解为1个根滤波器（root filter）和多个部件滤波器（part filter），根滤波器负责描述目标的粗略整体形状，部件滤波器则精准捕获目标的局部部件（如人体的头部、躯干），且这些部件可在根滤波器周围进行一定程度的变形适配。

2.2 基于深度学习的目标检测算法

尽管HOG与DPM推动传统目标检测取得显著突破，但仍然存在着特征依赖手工设计、泛化能力受限等短板，针对传统算法的固有缺陷，基于深度学习的目标检测方法推动目标检测领域进入高精度、高泛化的阶段。其中，CNN是深度学习目标检测的基础，RCNN开启了深度学习与目标检测结合的先河，YOLO则实现了检测效率的跨越式提升。

2.2.1 CNN（Convolutional Neural Networks）卷积神经网络

卷积神经网络（CNN）是两类深度学习目标检测算法的共同基础，其核心价值在于强大的自动特征提取能力，弥补了传统算法手工设计特征的不足。与传统手工特征仅能捕捉浅层视觉信息不同，CNN通过卷积层、池化层的堆叠结构，可逐层挖掘图像的深层语义特征

2.2.2 RCNN（Region-based Convolutional Neural Network）区域卷积神经网络

2014年，Girshick等人提出的区域卷积神经网络（RCNN）首次将CNN与目标检测结合，开创了Two-stage检测范式。其核心逻辑是“先选后判”的两阶段流程：第一阶段为候选区域生成，通过选择性搜索算法从图像中提取一组可能包含目标的候选区域（Region Proposal）；第二阶段将每个候选区域缩放至固定尺寸后输入预训练CNN模型中提取特征，再通过支持向量机（SVM）完成目标类别判断。

2.2.3 YOLO(You Only Look Once)

RCNN实现了检测精度上的突破，但是其Two-stage的设计导致计算效率相对较低，在实时检测等领域较少被采用。2015 年，Redmon 等人提出了 YOLO目标检测算法，凭借着实时性和易于部署的特点广泛应用于实时目标检测的工业场景中，也是本次毕业设计的核心。

YOLO采用的是不同于RCNN的One-Stage模式，将目标检测建模为一个统一的回归问题,通过单次的CNN前向传播完成了所有目标的检测定位，实现了端到端的实时检测。YOLO 首先将输入图像划分为若干个规则网格，每个网格单元负责预测其中心点位于该区域内的目标。对于每个网格，模型会预测多个边界框，每个边界框包含目标的位置信息（中心坐标及宽高）、目标置信度以及类别概率。其中，目标置信度用于表示该边界框中是否存在目标，并反映预测框与真实框之间的匹配程度。

与基于候选区域的两阶段方法不同，YOLO 不需要单独生成候选框，而是直接在特征图上进行统一预测。通过这种方式，模型能够共享特征提取过程，避免重复计算，从而大幅提升检测速度。同时，由于网络在预测时能够利用整幅图像的全局信息，YOLO 在一定程度上减少了背景区域被误判为目标的情况。

在训练阶段，YOLO 通过联合损失函数同时优化边界框回归误差、目标置信度误差以及类别分类误差，使模型在定位精度和分类性能之间取得平衡。随着 YOLO 系列算法的不断发展，引入了锚框机制、多尺度预测以及更深层次的特征融合结构，使其在小目标检测和复杂场景下的检测性能得到了进一步提升。

在交通违章检测任务中，YOLO 系列算法具有较强的适用性。首先，YOLO 采用单阶段检测框架，将目标定位与类别预测统一到同一网络中完成，具有检测速度快、结构简洁和部署效率高等优点，能够较好满足道路监控场景对实时性和连续处理能力的要求。其次，交通监控画面往往存在车辆数量多、目标密集、尺度变化明显等特点，而 YOLO 在多目标检测和复杂场景适应方面表现较好，能够为后续违章判定提供较稳定的车辆检测结果。再次，YOLO 模型生态完善、工程实现成熟，便于与车道分割、深度估计、目标跟踪以及违章判定规则进行集成，适合构建完整的交通违章自动识别系统。因此，在面向实际应用的车辆违章检测研究中，YOLO 不仅能够兼顾检测精度与运行效率，也更有利于系统的轻量化部署和后续功能扩展。

2.3 单目3D目标检测

传统 2D 目标检测方法仅能够提供目标在图像中的位置与类别信息，难以准确描述目标在真实场景中的空间位置、尺度以及姿态，而这些信息对于自动驾驶、智能交通监控和移动机器人等应用具有重要意义。因此，三维目标检测逐渐成为计算机视觉领域的研究热点。相较于依赖激光雷达或双目视觉的 3D 检测方案，单目三维目标检测仅以单张 RGB 图像作为输入，在硬件成本、系统复杂度以及工程部署方面具有明显优势，因而受到了广泛关注。然而，由于单目图像本身缺乏直接的深度信息，面临尺度模糊、深度歧义以及遮挡等多方面挑战。

单目 3D 目标检测虽然具有硬件成本低、部署灵活等优势，但其核心困难在于单张图像天然缺失真实深度信息，导致目标距离、尺度与姿态恢复存在较大不确定性。与双目视觉或激光雷达相比，单目图像只能提供二维投影结果，模型需要依赖透视关系、目标先验尺寸、纹理特征以及场景约束间接推断三维结构，因此在遮挡、光照变化、远距离小目标和复杂背景条件下容易产生误差。此外，交通场景中的车辆目标具有明显的尺度变化和遮挡现象，近处车辆与远处车辆在图像中的投影差异较大，也进一步增加了深度估计和三维框恢复的难度。

单目三维目标检测的目标是在单张图像中同时预测目标的三维位置、尺寸及朝向，通常以参数化的三维边界框形式进行表示。为解决深度信息缺失所带来的困难，研究者提出了多种技术路线。

其中一类方法是基于几何约束与先验知识，结合相机成像模型、目标尺寸先验以及地面平面假设，通过建立二维观测与三维结构之间的几何关系来恢复目标的空间信息。这类方法具有较强的可解释性，但往往依赖于场景假设，在复杂环境下鲁棒性有限。

另一类方法通过引入单目深度估计，将深度预测作为中间步骤或辅助任务，从而为三维边界框回归提供关键线索。然而，该类方法的整体性能在较大程度上受制于深度估计精度，误差容易在后续三维推断过程中被放大。

近年来，端到端学习方法逐渐成为主流研究方向，这类方法通常在 2D 目标检测网络的基础上，直接回归目标的三维参数，或通过关键点预测与多任务学习联合完成三维框重建，在推理效率和整体性能之间取得了较好的平衡。

单目三维目标检测在成本与性能之间提供了一种具有吸引力的解决方案，但其检测精度仍与多传感器融合方法存在一定差距。未来研究有望通过更强的几何约束建模、自监督或弱监督学习策略，以及与二维目标检测和语义理解任务的深度融合，进一步提升单目三维目标检测在复杂真实场景中的实用性与鲁棒性。

三、评述

综上所述，目标检测技术作为计算机视觉领域的重要研究方向，近年来在深度学习的推动下取得了快速发展。以 YOLO 为代表的单阶段二维目标检测算法在检测精度与实时性之间取得了较好的平衡，已被广泛应用于交通监控、视频分析等实际场景中。基于成熟的二维目标检测模型，对车辆及相关交通要素进行准确识别，为车辆违章行为的自动化检测与分析提供了可靠的技术基础。在此基础上，部分研究开始尝试将目标检测从二维平面扩展至三维空间，以获取更加丰富的空间信息从而更加精确地判定车辆与相关交通要素之间的关系，以此辅助交通违章的判别。

四、参考文献

[1]  李昌财， 陈刚， 侯作勋， 黄凯， 张伟. 2024. 自动驾驶中的三维目标检测算法研究综述. 中国图象图形学报， 29(11):3238-3264 DOI： 10.11834/jig.230779.

[2]  Song Z, Liu L, Jia F, et al. Robustness-aware 3d object detection in autonomous driving: A review and outlook[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2024.

[3]  Ma X, Ouyang W, Simonelli A, et al. 3d object detection from images for autonomous driving: a survey[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2023, 46(5): 3537-3556.

[4]  Zou Z, Chen K, Shi Z, et al. Object detection in 20 years: A survey[J]. Proceedings of the IEEE, 2023, 111(3): 257-276.

[5]  Yang, Y. (2024). A Review of Lane Detection in Autonomous Vehicles. Journal of Advances in Engineering and Technology, 1(4), 30–36.

[6] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: unified, real-time object detection[C]//2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). Las Vegas, NV, USA: IEEE, 2016: 779-788. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/Redmon_You_Only_Look_CVPR_2016_paper.html.

[7] REDMON J, FARHADI A. YOLOv3: an incremental improvement[EB/OL]. (2018-04-08)[2026-03-18]. https://arxiv.org/abs/1804.02767.

[8] 周松燃, 卢烨昊, 励雪巍, 等. 车路两端纯视觉鸟瞰图感知研究综述[J]. 中国图象图形学报, 2024, 29(5): 1169-1187. DOI: 10.11834/jig.230387. Available: https://www.cjig.cn/zh/article/doi/10.11834/jig.230387/?viewType=HTML.

[9] 贾迪, 王子滔, 李宇扬, 等. 结合LiDAR与RGB数据构建稠密深度图的多阶段指导网络[J]. 中国图象图形学报, 2022, 27(2): 435-446. DOI: 10.11834/jig.210465. Available: https://www.cjig.cn/zh/article/doi/10.11834/jig.210465/.

[10] 曹行健, 张志涛, 孙彦赞, 等. 面向智慧交通的图像处理与边缘计算[J]. 中国图象图形学报, 2022, 27(6): 1743-1767. DOI: 10.11834/jig.211266. Available: https://www.cjig.cn/zh/article/doi/10.11834/jig.211266/.

[11] 黄鑫, 肖世德, 宋波. 监控视频中的车辆异常行为检测[J]. 计算机系统应用, 2018, 27(2): 125-131. DOI: 10.15888/j.cnki.csa.006197. Available: https://www.c-s-a.org.cn/csa/article/abstract/6197.

[12] 刘金清, 陈存弟. 高速路的车道检测与车辆跟踪[J]. 计算机系统应用, 2020, 29(2): 187-197. DOI: 10.15888/j.cnki.csa.007274. Available: https://www.c-s-a.org.cn/1003-3254/7274.html.

[13] 田锦, 袁家政, 刘宏哲. 基于实例分割的车道线检测及自适应拟合算法[J]. 计算机应用, 2020, 40(7): 1932-1937. DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019112030. Available: https://www.joca.cn/CN/10.11772/j.issn.1001-9081.2019112030.

[14] Chen Q .Traffic Object Detection Using YOLOv12[J].Open Access Library Journal, 2025, 12(8):15.DOI:10.4236/oalib.1113991.

[15] Rahim A , Yuan F , Barabady J .An Ultralytics YOLOv8-Based Approach for Road Detection in Snowy Environments in the Arctic Region of Norway[J].CMC-COMPUTERS MATERIALS & CONTINUA, 2025, 83(3):4411-4428.DOI:10.32604/cmc.2025.061575.

[16] 周志华. 机器学习[M]. 清华大学出版社, 2016.